# 4路720P纯数字网络硬盘录像机NVR

作者：管理员    发布于：深圳龙佳威电子有限公司 时间：2013-04-17 13:30:29

产品特点：
4路720P全实时、纯NVR机、标配ONVIF协议
一步上网、一键启用、云服务
支持HDMI高清输出
H.264压缩格式
全实时同步解码回放
支持手机监控
支持多国语言

产品参数：

| 型 号 | FLY-NVR87041 |
| --- | --- |
| 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 |
| 系统资源 | 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份 |
| 画面显示 | 1/4画面 |
| 视频标准 | PAL(625线,50场/秒);NTSC(525线,60场/秒) |
| 图像解码 | H.264 |
| 监视质量 | 监视器：D1，VGA，HDMI 高清：(支持1920*1080，1280*720，1440*900，1280*1024，1024*768，800*600) |
| 回放质量 | 720P/D1 |
| 解码能力 | 4路720P全实时 |
| 移动侦测 | 每画面可设置192(16*12)个检测区域，可设置多级灵敏度。（仅限本地通道） |
| 音频压缩 | G.711A |
| 语音对讲 | 不支持 |
| 录像方式 | 手动>报警>动态检测>定时 |
| 本地回放 | 1路回放 |
| 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |
| 录像保存 | 本地硬盘、网络 |
| 备份方式 | 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录(部分机型) |
| 视频接入模式 | 4路720P全实时/4路D1接入存储 |
| 视频输出 | 1路BNC(1.0Vp-p,75Ω)，1路VGA、1路HDMI高清输出 |
| 音频输入 | 无 |
| 音频输出 | 1路RCA |
| 报警输入 | 无 |
| 报警输出 | 无 |
| 网络接口 | RJ 45 10M/100M自适应以太网口 |
| 云台控制 | 1个RS485接口，支持多种云台协议 |
| USB接口 | 支持 |
| 硬盘接口 | 1个SATA接口（每个最大支持3T） |
| 无线接口 | 无 |
| 电 源 | 12V/3A |
| POE供电 | 无 |
| 功 耗 | <10W(不含硬盘) |
| 工作温度 | 0℃-＋55℃ |
| 工作湿度 | 10%－90% |
| 尺 寸 | 260*230*55mm |
| 毛重/净重 | 1.8KG/0.98KG |

# 8路1080P网络硬盘录像机NVR

作者：管理员    发布于：深圳龙佳威电子有限公司 时间：2013-04-17 13:30:29

产品特点：
8路1080P全实时、纯NVR机、标配ONVIF协议
一步上网、一键启用、云服务
支持HDMI高清输出
H.264压缩格式
全实时同步解码回放
支持手机监控
支持多国语言

产品参数：

| 型 号 | FLY-N87081 |
| --- | --- |
| 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 |
| 系统资源 | 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份 |
| 画面显示 | 1/4画面 |
| 视频标准 | PAL(625线,50场/秒);NTSC(525线,60场/秒) |
| 图像解码 | H.264 |
| 监视质量 | 监视器：D1，VGA，HDMI 高清：(支持1920*1080，1280*720，1440*900，1280*1024，1024*768，800*600) |
| 回放质量 | 1080P/720P/D1 |
| 解码能力 | 1路1080P全实时 |
| 移动侦测 | 每画面可设置192(16*12)个检测区域，可设置多级灵敏度。（仅限本地通道） |
| 音频压缩 | G.711A |
| 语音对讲 | 不支持 |
| 录像方式 | 手动>报警>动态检测>定时 |
| 本地回放 | 1路回放 |
| 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |
| 录像保存 | 本地硬盘、网络 |
| 备份方式 | 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录(部分机型) |
| 视频接入模式 | 8路1080P全实时/8路720P/16路D1 |
|  | 接入存储 |
| 视频输出 | 1路BNC(1.0Vp-p,75Ω)，1路VGA、1路HDMI高清输出 |
| 音频输入 | 无 |
| 音频输出 | 1路RCA |
| 报警输入 | 无 |
| 报警输出 | 无 |
| 网络接口 | RJ 45 10M/100M自适应以太网口 |
| 云台控制 | 1个RS485接口，支持多种云台协议 |
| USB接口 | 支持 |
| 硬盘接口 | 1个SATA接口（每个最大支持3T） |
| 无线接口 | 无 |
| 电 源 | 12V/3A |
| POE供电 | 无 |
| 功 耗 | <10W(不含硬盘) |
| 工作温度 | 0℃-＋55℃ |
| 工作湿度 | 10%－90% |
| 尺 寸 | 260x230x55mm |
| 毛重/净重 | 1.8/0.98kg |

# 16路1080P网络硬盘录像机NVR

作者：管理员    发布于：深圳龙佳威电子有限公司 时间：2013-04-17 13:30:29

产品特点：
16路1080P全实时、纯NVR机、标配ONVIF协议
一步上网、一键启用、云服务
支持HDMI高清输出
H.264压缩格式
全实时同步解码回放
支持手机监控
支持多国语言

产品参数：

| 型 号 | FLY-N87161 |
| --- | --- |
| 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 |
| 系统资源 | 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份 |
| 画面显示 | 1/4/8/9画面 |
| 视频标准 | PAL(625线,50场/秒);NTSC(525线,60场/秒) |
| 图像解码 | H.264 |
| 监视质量 | 监视器：D1，VGA，HDMI 高清：(支持1920*1080，1280*720，1440*900，1280*1024，1024*768，800*600) |
| 回放质量 | 1080P/720P/D1 |
| 解码能力 | 1路1080P全实时 |
| 移动侦测 | 每画面可设置192(16*12)个检测区域，可设置多级灵敏度。（仅限本地通道） |
| 音频压缩 | G.711A |
| 语音对讲 | 不支持 |
| 录像方式 | 手动>报警>动态检测>定时 |
| 本地回放 | 1路回放 |
| 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |
| 录像保存 | 本地硬盘、网络 |
| 备份方式 | 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录(部分机型) |
| 视频接入模式 | 16路1080P全实时/16路720P/24路D1 |
| 视频输出 | 1路VGA、1路HDMI高清输出 |
| 音频输入 | 无 |
| 音频输出 | 无 |
| 报警输入 | 16路 |
| 报警输出 | 4路 |
| 网络接口 | RJ 45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
| 云台控制 | 1个RS485接口、1个RS232接口，支持多种云台协议 |
| USB接口 | 支持 |
| 硬盘接口 | 2个SATA接口（每个最大支持3T） |
| 无线接口 | 3G、WIFI(通过USB扩展) |
| 电 源 | 12V/5A |
| POE供电 | 无 |
| 功 耗 | <15W(不含硬盘) |
| 工作温度 | 0℃-＋55℃ |
| 工作湿度 | 10%－90% |
| 尺 寸 | 405*325*55mm |
| 毛重/净重 | 3.82KG/2.58KG |

# 24路1080P纯数字网络NVR

作者：管理员    发布于：深圳龙佳威电子有限公司 时间：2013-04-17 13:30:29

产品特点：
24路1080P全实时、纯NVR机、标配ONVIF协议
一步上网、一键启用、云服务
支持HDMI高清输出
H.264压缩格式
全实时同步解码回放
支持手机监控
支持多国语言

产品参数：

| 型 号 | FLY-N87241 |
| --- | --- |
| 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 |
| 系统资源 | 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份 |
| 画面显示 | 1/4/8/9/16画面 |
| 视频标准 | PAL(625线,50场/秒);NTSC(525线,60场/秒) |
| 图像解码 | H.264 |
| 监视质量 | 监视器：D1，VGA，HDMI 高清：(支持1920*1080，1280*720，1440*900，1280*1024，1024*768，800*600) |
| 回放质量 | 1080P/720P/D1 |
| 解码能力 | 1路1080P全实时 |
| 移动侦测 | 每画面可设置192(16*12)个检测区域，可设置多级灵敏度。（仅限本地通道） |
| 音频压缩 | G.711A |
| 语音对讲 | 不支持 |
| 录像方式 | 手动>报警>动态检测>定时 |
| 本地回放 | 1路回放 |
| 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |
| 录像保存 | 本地硬盘、网络 |
| 备份方式 | 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录(部分机型) |
| 视频接入模式 | 24路1080P全实时/32路720P接入存储 |
| 视频输出 | 1路VGA、1路HDMI高清输出 |
| 音频输入 | 无 |
| 音频输出 | 无 |
| 报警输入 | 16路 |
| 报警输出 | 4路 |
| 网络接口 | RJ 45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
| 云台控制 | 1个RS485接口、1个RS232接口，支持多种云台协议 |
| USB接口 | 4个USB接口 |
| 硬盘接口 | 8个SATA接口（每个最大支持3T） |
| 无线接口 | 3G、WIFI(通过USB扩展) |
| 电 源 | ATX电源 |
| POE供电 | 无 |
| 功 耗 | <15W(不含硬盘) |
| 工作温度 | 0℃-＋55℃ |
| 工作湿度 | 10%－90% |
| 尺 寸 | 440*435*90mm |
| 毛重/净重 | 7.98KG/5.83KG |

深圳龍佳威電子有限公司

出口企業海關優先出口退稅產品，平安城市，軍隊，政府採購特供產品， 軍工級

FLY（富萊)--2012大陸安防行業十大用戶信得過品牌

聯繫人：範澤建 大客戶專線：15323877366 電話:0755-29031941（20線） 直線：0755-32873618

QQ：373247390 E-mail:shenzhen-dvr@126.com

MSN:fanzejian568@hotmail.com

網址: http://www.ipcnvr.org

地址：深圳市龍華區梅龍路樟坑1區181號