LSM-S系列雷射外徑測定機

LSM-S Series Laser Scan Micrometer

雷射外徑測定機用高速掃描光素可以測量於傳統儀器

難以測量的工作，如易碎或彈性零件，零件，需保持

清結的零件，和在測量力作用下變形的零件，透明零

件也可以測量。

一、特點Features：

1.每秒3200次高速雷射掃描可實現自動生產線

上的高效率測量。

2.測量單位的安裝型結構可實現各種測量。

3.LSM-500S專門為測量密線而設計。

4.防塵/防水保護級符合IP-64。

5.各測量單元的光學特性屬據可儲存在被提供的

ID單元。

二、規 格Specifications：

| 訂貨編號 Order No. | 544-531 | 544-533 | 544-535 | 544-537 | 544-539 | 544-495C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機 型Model | LSM-500S | LSM-501S | LSM-503S | LSM-506S | LSM-512S | LSM-902 |
| 顯示器Display | 544-071C/LSM-6200 |  |  |  |  | LSM-902/6900 |
| 品 牌Brand | Mitutoyo |  |  |  |  |  |
| 掃描頻率 Number of scans | 3200回/秒 scans/s |  |  |  |  | 800回/秒scans/s |
| 掃描速度 Scanning speed | 76m/s | 113m/s | 226m/s | 452m/s | 904m/s | 56m/s |
| 使用溫度 Operation temperature | 0°C ~ 40°C |  |  |  |  |  |
| 使用溼度 Operation humidity | 35 ~ 85%RH (with no condensation) |  |  |  |  |  |
| 測量領域 Measuring region | 1x2mm | 4x10mm | 10x30mm | 20x60mm | 30x120mm | 3x25mm |
| 位置誤差 Positional error | ±0.4μm | ±0.5μm | ±1.5μm | ±4μm | ±8μm | ±0.5μm |
| 在20℃直線性 ＊ Linearity at 20℃ | ±0.3μm | ±0.5μm | ±1μm | ±3μm | ±6μm | ±0.5μm |
| 重現性 Repeatability | ±0.03μm | ±0.04μm | ±0.1μm | ±0.36μm | ±0.8μm | ±0.05μm |
| 最小解析值 Resolution(selectable) | 0.01μm | 0.01μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.01μm |
| 測量範圍 Measuring range | 0.005-2mm | 0.05-10mm | 0.3-30mm | 1-60mm | 1-120mm | 0.1-25mm |
| 光 源Light source | Wave Length：650nm，可視光半導體Visible Diode Laser |  |  |  |  |  |

＊在測量區中央.

星友企業股份有限公司

U-ACRE ENTERPRISE CO., LTD.

台北總公司:                                         大陸公司:

台北縣三重市興德路90號12樓                        東莞市長安鎮錦繡路新安好運大樓8樓B座

Tel:886-2-85111576 Fax:886-2-85111200                    Tel:(769)8532-2026 Fax:(769)8531-3313

http://www.uacre.com.tw                                 上海市閔行區萬源路400弄4號802室

E-mail: uacre.tw@uacre.hinet.net                           Tel:(021)5493-0820  Fax: (021)5493-0810