- 如何選購充電器？

  - 確認電池種類

  - 電壓規格（12/24/36/48）

  - 電池容量、安時容量

- 何謂1C充電或放電？

例如電池容量為12Ah（安時），1C(充電或放電)=1x12=12A

例如電池容量為22Ah（安時），1C(充電或放電)=1x22=22A

例如電池容量為12Ah（安時），0.3C(充電或放電)=0.3x12=3.6A

例如電池容量為22Ah（安時），0.3C(充電或放電)=0.3x22=6.6A

〈三〉如何挑選適當充電電流？

- 鉛酸0.25~0.3C

- 鋰電0.3~0.5C（搭配電池組內保護板參數）

- 鋰鐵0.5~1C（搭配電池組內保護板參數）

〈四〉如何延長電池壽命？

- 充電器電源穩定（抗電磁波、濾波干擾等認證）。

- 符合充放電比值（充放電設備驗證）。

- 鉛酸電池使用約3個月需深度放電1次（防電池硫化）。

- 電池本身會因環境溫度升高，導致自放電加速並且老化。

- 未使用電池需至少半個月充電1次（防止過放電）。