迷你高速球紅外線攝影機

特色

◇逆光補正線路、自動增益控制、自動電子快門

◇水平360°連續旋轉、垂直92°旋轉，無監視肓區

◇無段變速，變焦速度自動調整技術

◇256個預設位隨意儲存，並支持自動巡航功能

◇看守功能，可設定球機空閒一段時間後自動回到看守位

◇支持PELCO-P、PELCO-D、可以訂製各種協議

◇可選裝模塊為網路攝影機

特色：

◎	逆光補正線路、自動增益控制、自動電子快門

◎	水平360°連續旋轉、垂直92°旋轉，無監視肓區

◎	無段變速，變焦速度自動調整技術

◎	256個預設位隨意儲存，並支持自動巡航功能

◎	看守功能，可設定球機空閒一段時間後自動回到看守位

◎	支持PELCO-P、PELCO-D、可以訂製各種協議

◎	可選裝模塊為網路攝影機

| 型號 | HM-80BX / HM-80CX / HM-80DX | HM-80B / HM-80C / HM-80D |
| --- | --- | --- |
| 攝像元件 | 1/4”SONY EXview HAD -10X CCD | 1/3”SONY Super HAD CCD |
| 影像圖素 | NTSC：811(H) × 508(V) PAL：795(H) × 596(V) |  |
| 解晰度 | 540TVL |  |
| 同步系統 | 內同步 / 外同步自動偵測 | 內同步 |
| 系統掃描 | NTSC：525lines / 60Fields 2：1 Interlace PAL：625lines / 50Fields 2：1 Interlace |  |
| 雜訊比 | 50dB以上 (AGC OFF) |  |
| 最低照度 | 0.2Lux / F1.8，IR ON / 0Lux | 0.01Lux / F1.2，IR ON / 0Lux |
| 影像輸出 | 1Vp-p Composite VHMeo / 75Ω |  |
| 白平衡 | 自動/手動 | 自動 |
| 鏡頭選擇 | 10倍光學變焦+12倍數位變焦 4.2~42mm | 標準品：CS Lens 6mm 選配品：4 / 8 / 12 / 16mm |
| 自動掃描 | 連續往左,連續往右,左右來回3條自動掃描方式 1條可設定左右限位和掃描速度的自動掃描方式 |  |
| 自動巡航 | 6條巡航路徑，每條可設定16個預設點及停留秒數 |  |
| 轉速 | 手控速度最低0.9°/秒 平穩運行，巡航最高速180°/秒 精確定位 |  |
| 控制介面 | RS485：可接DVR、控制鍵盤、矩陣、影像伺服器、遙控器(選配) |  |
| 頻譜範圍 | 850nm |  |
| 光源 | 30顆 5 Ø LED |  |
| 投射距離 | 30M |  |
| 電源電流 | DC12V / 800mA |  |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) |  |
| 尺寸 (直徑)x(高)x(深)mm | HM-80B：Ø130 x 210 x 223 支架80(寬) x 120(高) x 165(深)； HM-80C：Ø130 x 145；HM-80D：Ø128 x 210 |  |
| 重量 | HM-80B：1400g；HM-80C：800g；HM-80D：1200g |  |

*攝像元件可訂製成SONY540TVL-10X、SONY480TVL-10X、SONY420TVL-10X、SAMSUNG-10X

*可訂製球罩型(無紅外線) 型號：HM85